RZNC—0501控制系统简易操作说明

一 上位机安装

上位机是指随机床一起附带的光盘中所含的程序，其中包括USB驱动程序，ZHBUSBHandHost.exe文件，说明书，标签文件,菜单文件，紧急恢复程序和普通程序。

安装硬件配置要求：主板：PIII 450 以上，操作系统：Win2000, XP

其安装步骤如下：

- 将光盘插入电脑光驱中，并将光盘中的所有文件复制到电脑中指定的文件夹中，如：C盘中的新建的 “USB手柄”文件夹；

- 将手柄用USB线连接到电脑；

- 电脑屏幕右下方提示“发现新硬件”，点击提示；

- 出现安装驱动提示，选择从列表或指定位置安装，即第二选项；

- 在浏览项中找到步骤1中的文件夹（如C盘的USB文件夹）；

- 驱动程序安装开始，提示“没通过微软数字签署”时，选择“继续”，出现安装完毕提示，点击确定。

安装完驱动后，就可以从上位机中下载文件到手柄了。

如果从U盘,则可直接从控制卡里读取文件,不需装载驱动程序。

二 文件下载操作

RZNC—0501控制系统有两种文件下载方式,一种方式是通过上位机将目标文件下载至控制系统中的内部文件中(此类简称为内部文件); 另一种方式是将U盘直接插入控制系统中, U盘中的文件能被直接读取和执行(此类文件简称为U盘文件).

I) 内部文件的下载

- 将手柄通过USB线连接到电脑上；

- 点击ZHBUSBHandHost.exe文件的图标；

- 上位机展开，点击文件，找到要下载的文件，文件出现在屏幕上；

- 点击“操作→下载”，选择下载文件好，点击“确定”，开始下载文件；

- 经过文件下载和校验，提示文件下载成功，点击“确定”确认；

拔掉USB线，文件下载至控制卡的内部文件中。

II）U盘文件的下载

- 用图形造型软件生成目标文件，并将此文件转存到U盘中；

- 将U盘插入控制卡右上角的U盘接口，并确认插入牢靠；

- 按“运行”键，进入“选择文件”窗口，按“X+”和“X-”移动光标至U盘文件列表，按“确定”键进入U盘文件，移动光标即可选择所需的文件。

三 机床操作

- 将手柄通过50针连线连接到机床上，通电；

- 液晶显示“是否回原点？”，按“确定”键回机床原点，按“删除”键不回机床原点，按“取消”键只有Z轴回原点；

- 移动X，Y，Z三轴到指定位置，再按“XY→0”键和“Z→0”键清零以确定工作原点；

- 按“运行”键，出现“选择文件”项，移动光标选择文件类型，按“确定”键进在U盘文件列表或内部文件列表。对于U盘文件列表中文件，“X+”和“X-”移动光标至目标文件，再按“确定”键开始加工；对于内部文件列表中文件，按文件前相应的数字键选出要加工的文件，按“菜单”键翻页查找文件；

- 选择加工文件后，出现加工参数配置项，按“X+”和“X-”移动光标选择不同参数，按“确定”键进入数值设置。数值修改时，输入错误按“删除”键删除错误输入，输入完成后按“确定”键确认新数值，按“取消”键回归原有数值。用户必须结合机床的实际情况和加工需要修改上述配置参数，否则会造成加工错误。

- 加工参数设置完备后，按“取消”键退出加工参数修改。系统开始检查加工代码，检查完毕后，按“确认”键开始加工。

- 加工过程中，按“Y+”“Y-”键更改速度倍率，按“Z+”“Z-”键更改主轴速度；

- 加工过程中，按“暂停”键调整三轴的位置，再按“暂停”时提示“原始位置？”按“暂停”确认新位置并开始加工，而按“确定”键延续没作更改的位置而继续加工；

- 加工过程中，按“停止”键停止加工，提示“保存断点”，如果需要从当前位置从新加工，按“1”，或“2”，“3”，“4” “5” 或 “6”键并按“确定”键，就保存当前的加工，如果不需要继续加工，则再按“停止”键。提示“是否归零？”，按“确定”键回工作原点，按“停止”键不回工作原点；

- 断点加工。如果需要继续对所保存的未加工的文件进行加工，按“运行”键+相应的数字键，出现加工参数设置，操作同上述5，6。按“取消”，断点所在的文件行号出现，按“确定”键，开始检测代码，检测完毕后即可回到停止的位置开始加工；

- 掉电加工。在加工过程中，如果发生掉电情况，控制系统会自动保存未加工完的数据。在重新来电后，先按“确定”键回原点，屏幕提示“是否掉电恢复”，按“确定”键开始运行掉电前未完的加工，按“取消”键不执行未完的加工。

- 加工开始后，系统会将实时显示加工中的状态，如速度倍率，加工剩余时间，实时加工速度和文件执行的行号。

四 组合键的使用

组合键的使用方法是：先按住第一个键，再按第二个键，当相应的内容出现后，同时松开两键，具体功能描述如下：

1．“菜单”+“数字”键，切换工作坐标系；

2．“菜单”+“轴启”键，对刀；

3．“运行”+“数字”键，断点加工；

4．“运行”+“高速”键，高级加工；

5．“确定”+“停止”键，帮助信息；

五 菜单的设置和使用

在主界面下，按“菜单”键进入菜单项，按“X+”和“X-”移动光标选择不同菜单项，再按“确定”键进入。

  - 机床参数配置是调整控制卡同机床机械特性一致性的配置。包括：脉冲当量，机床尺寸设置，回零设置，主轴设置，电平定义，脉冲定义，对刀仪厚度，丝杆间隙等。建议此参数由厂家设置，一旦设置完成，不需客户更改。更改参数，按相应的数值键，输入完成后按“确定”键保存，输入错误按“删除”键更改，按“取消”键移动光标。更改属性，按“Y+”和“Y-”键更改。“取消”键回上级菜单，直到退出。

  - 加工参数配置设置加工中的直线和曲线加速度以及G代码读取属性的规定。输入数值时按相应数字键，并按“确定”键保存更改。更改属性时，按“Y+”和“Y-”键，按“确定”键保存更改。按“取消”键取消更改并返回上级菜单。

  - 系统参数配置设置系统的语言，格式化内部数据区，自检功能和系统升级。按“X+”和“X-”移动光标选择，按“确定”键确认更改。

  - 高级加工配置设置一些特殊加工的文件。如“阵列加工配置”可设置阵列的行，列数，以及行列间距（间距为两中心间距）。铣平面配置，文件维护以及其它特殊要求的加工设置。按“X+”和“X-”移动光标选择，“确定”键进入子菜单项。输入正确的数值后，按“确定”键保存，按“取消”键取消更改并返回上级菜单。

  - 版本显示按“确定”键可查看系统的紧急/普通程序号。

六 高级加工

设置好高级加工配置后，按“运行”+“高/低速”，进入高级加工菜单，按按“X+”和“X-”移动光标选择，“确定”键进入，按提示逐步进行操作。

七 升级操作

如果系统需要升级，用户可从我公司网站下载相应的升级报到U盘，并将U盘插入控制卡，然后进入系统参数配置，移动光标至系统自动升级并按“确定”键，选择U盘文件列表，进入后找到升级包文件，再按“确定”键，系统将自动升级，升级完成后，系统提示，按“确定”退出，升级操作完成。

八 系统参数RZNC － 0501 Specifications （ U 盘）

| 内容 contents | 参数 Parameter |
| --- | --- |
| 处理器 Processor | 160M DSP |
| 文件存储器 File Memorizer | 内置 128M 存储器(采用了移动存储技术，可以支持加工任意大小的文件) 128M memorizer inside, it supports file with any size because of adopting mobile memorize technology |
| 显示屏 Display | 128 点*64 点单色液晶 LCD with 128 dot*64 dot |
| 通讯接口 Communication Terminals | USB 和 U 盘 USB terminal and U Disk |
| 支持文件格式 File Format | G 代码, PLT, （用户可以自定义） G code , PLT files (optional) |
| 联动轴数 Axes | 4 轴 3 联动 3 axes |
| 帮助功能 Help Function | 上下文相关帮助 Useful help information and guide |
| 语言显示 Languages | 中文, 英文, 俄文, 法 , 日文等任意语言, 可以根据客户要求定制 Chinese, English, Russia, France, Japanese(optional or customize) |
| 操作界面 Operating Interface | 按键驱动和菜单驱动 Friendly Buttons and Menu Drive |
| 驱动系统 Drive System | 步进电机 Step Motors |
| 插补方式 interpolation function | 直线、圆弧 linear,Circular |
| 最小输入单位（ mm ） least counting resolution | 0.001 |
| 最小分辨率（ mm ） least Input increment | 0.001 |
| 切削进给速度（ mm/min ） programmable | 64000 |
| 最大快进速度 mm/min ax.rapid tranerse rate | 1-64000 |
| 自动加减速控制 linear acceleration/deceleration | 0 |
| 直螺纹、锥螺纹切削 longitudinal and Tapered thread | 0 |
| 自动对刀功能 Measurement and loading of the tool dimensions in the offset table | 有 Yes |
| 主轴速度控制 Spindle Control Function | 有 Yes |
| 系统数据检测功能 System Data Inspect Function | 有 Yes |
| 加工数据检测功能 Processing Data Inspect Function | 有 Yes |
| 加工位置调整 Processing Position Adjusting Function | 有 Yes |
| 多加工坐标系 Multi Working Coordinates | 支持９个加工工件坐标系 It has 9 working coordinates |
| 断点续加工 Stop Point Reprocessing Function | 有 Yes |
| 复制加工 Copy Processing Function | 有 Yes |
| 掉电保护数据 Data protection when power off | 有 Yes |
| 工作温度 Working Temperature | 0°C to +70°C |
| 相对湿度 Humidity | ＜90﹪ 无结露 ＜90﹪ no dew no frost |
| 外部电压 Outer Voltage | 5伏 5 V |
| 功 率 Consumption | 2瓦 2 W |
| 外形尺寸 (长*宽*高)（mm） Dimensions | 156*110*38 |

九 系统特点

- 完全脱机操作

- 可以直接读取 U 盘上的文件

- 可以加工任意大小的 G 代码或者 PLT 文件

- 具有加工文件预检查能力 , 防止 G 代码书写错误 , 防止物料摆放位置超出加工范围

- 具有良好的自我诊断能力 , 可以诊断输入输出 , 参数 , 发出的脉冲 , 回零信号等 , 提高了远程维护的能力

- 可以全自动动态升级

- 系统同时支持中文和英文

- 可以选择行号加工部分文件

- 自带电池 , 可以进行更可靠的掉电保护和恢复

10 加工过程更平稳 , 匀速 , 有效的减低机械震动

11 支持高细分 , 可以确保高精度，高速度的加工

12可以直接支持直线 , 圆弧和样条曲线插补